加载 .mat 文件后，你会得到一个包含三个核心键值的字典。

| 字段名称 | 数据类型 / 维度 | 描述说明 |
| --- | --- | --- |
| T | float | 宏观打包的帧间隔时长（例如：0.100 秒，即 10Hz 输出）。 |
| Data_Label | ndarray (T_frames, N_targets, 6) | 目标真实状态标签。以 float32 格式存储。 最后一维的 6 个元素为：[X, Vx, Y, Vy, Z, Vz]。 注意：位置单位为米(m)，速度为米/秒(m/s)，全在 ECEF 坐标系下。 |
| Data_Input | ndarray (T_frames,) | 传感器网络输入数据。每个元素是一个长度为 T_frames 的 Object 数组，里面嵌套了每一帧的观测字典。 |

📡 Data_Input[t]：单帧数据结构

在第 t 帧中提取 Data_Input[t]，会得到一个字典，描述当前时刻物理世界切片：

| 字段名称 | 数据类型 | 描述说明 |
| --- | --- | --- |
| GlobalTime | float | 仿真全局基准时间（秒）。例如 0.0, 0.1, 0.2... |
| UAV | ndarray (5,) | 无人机编队数组。按顺序存储 [主机, 僚机1, 僚机2, 僚机3, 僚机4] 的状态和探测数据字典。 |

✈️ UAV[u]：单架无人机平台字典

这是最核心的部分。为了压缩体积，带星号 (*) 的传感器字段为动态稀疏字段——只有在当前 0.1 秒内，传感器真实发生了测量，这些键才会存在。如果没有探测到目标，或者没到触发时间，整个字典键都会被剔除。

1. 平台基础状态 (每一帧必定存在)

| 字典路径 / 键值 | 数据格式 | 描述说明 |
| --- | --- | --- |
| Pose.PositionWorld | List[3] | 平台当前的 ECEF 位置 [X, Y, Z] (米)。 |
| Pose.EulerRPY | List[3] | 平台相对当地地理(ENU)的姿态角 [Roll=0, Pitch, Yaw] (弧度)。 |
| IMU.Vector | List[6] | 平台的运动学矢量。 前三维预留 [0, 0, 0]。 后三维为 ECEF 加速度 [aX, aY, aZ] (m/s²)。 |

2. 本机传感器观测 (动态稀疏，触发时才存在)*

注：这里的 N 代表场景中的目标总数（如 10 个）。数组按照目标的真实索引进行对应，未探测到的目标所在行会被填 0，由 Mask 标识。

| 字典路径 / 键值 | 数据格式 | 描述说明 |
| --- | --- | --- |
| Radar | Dict | 雷达观测数据 |
| ├── .Meas | List[N][3] | 雷达测量值矩阵。每行对应一个目标，值为 [方位角(rad), 俯仰角(rad), 相对距离(m)]。定义在机体坐标系下。 |
| ├── .Mask | List[N] | 雷达掩码。值为 1.0 表示探测到该目标，0.0 表示未探测到。 |
| └── .MeasTime | float | 带抖动的绝对物理时标（秒）。精确记录此次雷达快门按下的确切时间。 |
| EO | Dict | 光电传感器观测数据 |
| ├── .Meas | List[N][2] | 光电测角值矩阵。每行值为 [方位角(rad), 俯仰角(rad)]。 |
| ├── .Mask | List[N] | 光电掩码。同上。 |
| └── .MeasTime | float | 光电测量的绝对物理时标（秒）。 |
| ESM | Dict | 电子支援/雷达告警观测数据 |
| ├── .Meas | List[N][2] | 被动测角值矩阵。每行值为 [方位角(rad), 俯仰角(rad)]（当前模型中俯仰恒为0，主要依赖方位）。 |
| ├── .Mask | List[N] | ESM 掩码。同上。 |
| ├── .MeasTime | float | ESM 测量的绝对物理时标（秒）。 |
| └── .ModeCode | float | 预留的工作模式码（恒为 0.0）。 |

3. 编队数据链融合 (动态稀疏，僚机有数据传入时才存在)*

主机 (u=0) 没有此字段，僚机 (u>0) 仅在成功接收到其他节点发来的融合数据时才产生此字段。

| 字典路径 / 键值 | 数据格式 | 描述说明 |
| --- | --- | --- |
| FastLink | Dict | 宽带高速数据链注入数据 |
| ├── .Meas | List[N][3] | 网络共享的目标 ECEF 坐标反算值 [X, Y, Z] (米)。 |
| ├── .Mask | List[N] | 数据链掩码。1.0 表示该目标有网络数据更新。 |
| └── .Age | float | 数据龄期 (Data Age)（秒）。反映数据在网络中传输的延迟时间。 |